Инструкция по применению гипохлорита натрия для бассейнов

Использовать препарат,  предварительно разбавив его водой в соотношении 1 к 5-7. Количество препарата зависит от температуры окружающей среды, температуры воды и интенсивности использования самого бассейна.

Инструкция по применению:

- измерьте уровень рН воды и откорректируйте его в пределах 7,2 – 7,6

- ударная дезинфекция

- добавьте средство из расчета 200 мл на 10 м3воды

Текущая дезинфекция:

Введите раствор из расчета 140 мл на 10 м3 воды

Используйте альгицид для более качественной обработки воды.

При большом содержании железа в воде в бассейне, вода приобретает коричневатый оттенок.

Предостережения.

При работе использовать очки и резиновые перчатки

Рекомендации по безопасности

- Избегать попадания на кожу и одежду

- Хранение в недоступном для детей месте

- Избегать смешивания с другими химикатами

- Предостерегаться при дыхании

- При попадании в глаза промыть их большим количеством воды, обратиться к врачу

Рекомендации по хранению

- Хранить в плотно закрытой упаковке

- Хранение от 5 до 25 ℃

- Гарантийный срок хранения в течение 6 месяцев

- При истечении гарантийного срока процент активного хлора уменьшается

Гипохлорит натрия марки А , ГОСТ 11086-76